Lab 04

105060016 謝承儒

- Lab04-1 : 8-bit Shifter

- Design Specification :

- Input : clk 			//輸入的頻率(100MHz)

rst			//當=1時，使板子暫停運作

- Output : [7:0]q		//為這次移位的值，當rst=1時，其值為01010101

- Wire : clk_d			//除頻後的頻率(1Hz)，用來驅動Shifte

圖1 Lab04-1的區塊圖

- Design Implementation :

- Logic diagram :

圖2 Lab04-1的除頻器(100MHz->1Hz)

圖3 Lab04-1的8-bit移位器

- Pin assignment :

- Input :

- clk = W5

- rst = R2

- Output :

- q[0] = U16

- q[1] = E19

- q[2] = U19

- q[3] = V19

- q[4] = W18

- q[5] = U15

- q[6] = U14

- q[7] = V14

- Discussion :

- 思考過程 :

這實驗室要做1Hz的8-bit Shifter。

首先，利用上次Lab03做出來的成果，設計一個Counter以clk驅動，每當它數到50M時，就將其歸零並把clk_d =~clk_d，如此clk_d便為1Hz。

接著把clk_d輸入到Shifter，每次clk_d posedge時，就將q裡面的每一位往下一位送。Code裡使用”<=”便可以讓每位數Shift動作同時執行，若使用”=”便有可能把其中的值改變。

- 過程中的Bug :

沒有遇到甚麼Bug。

- Lab04-2 : 8-bit Shifter(可手動輸入)

- Design Specification :

  - Input : clk	        	//輸入的頻率(100MHz)

rst			    //當=1時，使板子暫停運作

[7:0] choose_q   //當rst=1時，q是其值，可以手動輸入

  - Output : [7:0]q		    //為這次移位的值，當rst=1時可以改變

  - Wire : clk_d			//除頻後的頻率(1Hz)，用來驅動Shifter

圖4 Lab04-2的區塊圖

- Design Implementation :

  - Logic diagram :

圖5 Lab04-2的除頻器(100MHz->1Hz)

圖6 Lab04-2的8-bit 移位器

  - Pin assignment :

    - Input :

      - clk : W5

      - rst : R2

      - choose_q[0] = V17

      - choose_q[1] = V16

      - choose_q[2] = W16

      - choose_q[3] = W17

      - choose_q[4] = W15

      - choose_q[5] = V15

      - choose_q[6] = W14

      - choose_q[7] = W13

    - Output :

      - q[0] = E19

      - q[1] = U16

      - q[2] = U19

      - q[3] = V19

      - q[4] = W18

      - q[5] = U15

      - q[6] = U14

      - q[7] = V14

- Discussion :

  - 思考過程 :

這實驗要做的是當rst=1時可以手動輸入新的值([7:0]choose_q)來取代本來的值([7:0]q)。

除頻器可以利用前個實驗Lab04-1的結果。而Shifter也跟Lab04-1差異不大，只需在rst=1時，將choose_q輸入給q即可。

  - 過程中的Bug :

本來這題要做出真正的隨機(Random)，可以直接從除頻器裡的Counter輸出現在的值，再輸入給q。其值是由板子上的震盪器(W5)中得到的，因此變化極快，每一次rst開關後我們都很難控制得到的值，達到近似隨機的效果。

- Lab04-3 : ntHUEE的跑馬燈

- Design Specification :

- Input : clk_crystal		//板子輸入的頻率(100MHz)

rst				//讓板子暫停運作

- Output : [7:0] display	//七段顯示器的顯示碼

[3:0] display_c  //用來決定display放入哪一位

  - Wire : clk_d			//除頻後的頻率(1Hz)，用來驅動Shifter

[1:0] ssd_ctl_en  //用來決定此次處理的是SSD的哪一位

[2:0] D0,D1,D2,D3//為Shifter輸出的4個3-bit碼

[7:0] Display0, Display1, Display2, Display3

//為由D0~3解碼出來的顯示

圖7 Lab04-3的區塊圖

- Design Implementation :

- Logic function :

- ssd_ctl_en = cnt[20:19];

- D0 = nthuee[8:6]

- D1 = nthuee[11:9]

- D2 = nthuee[14:12]

- D3 = nthuee[17:15]

- Logic diagram :

圖8 Lab04-3除頻器

圖9 Lab04-3 Shifter

圖10 Lab04-3 3->8 SSD(七段顯示器) Decoder

圖11 Lab04-3 SSD Control

- Pin assignment :

    - Input :

      - clk_crystal = W5

      - rst = V17

    - Output :

      - display[0] = V7

      - display[1] = U7

      - display[2] = V5

      - display[3] = U5

      - display[4] = V8

      - display[5] = U8

      - display[6] = W6

      - display[7] = W7

      - display_c[0] = U2

      - display_c[1] = U4

      - display_c[2] = V4

      - display_c[3] = W4

- Discussion :

- 思考過程 :

這次要做的是頻率為1Hz的ntHUEE的跑馬燈。按照圖7的區塊圖來解釋。

- 100MHz->1Hz的除頻器

用輸入的clk(clk_crystal)來驅動27-bit的Counter(其值為[26:0]cnt)。在cnt=50M時，讓clk_d = ~clk_d且cnt歸零，達到1Hz的效果。除此之外，將其中的兩位(ssd_ctl_en)輸出，作為待會SSD_Control的其中一個Input，此次選擇cnt[20:19]。

- 一次移3-bit的Shifter

將a的1Hz的clk_d輸入來驅動Shifter，其中移動的值稱為[17:0]nthuee，初始值為000_001_010_011_100_100，每3-bit代表1個字母(000為n、001為t、010為H、011為U、100為E)。因此，每次移3-bit就代表移1個字母，再將前4組3-bit碼輸出(D0~D3)作為下個SSD Decoder的Input。

- SSD Decoder

將b處得到的4組3-bit碼輸入，作為多工器的依據(在code裡可用case得到相同效果)，得出4組8-bit的顯示碼(Display0~Display3)，將它們輸入到下個SSD Control。

- SSD Control

把在a處得到的2-bit的ssd_ctl_en輸入，因為2-bit可以得到4種不同的結果(00、01、10、11)，可以作為選擇SSD位數的依據，而且因為其變化速度極快，讓本來是依序做的動作，看起來像是同時並行的。

當ssd_ctl_en=00時，便將display0輸出(display)，並將display_c輸出為1110。如此顯示器上便只有最後一位可以改變，保留其他三個的字母。其他ssd_ctl_en的情況也是一樣。

- 遇到的Bug :

中間常常把變數的寬度宣告錯誤，像是本來要8-bit的display，卻宣告成[8:0]display，導致顯示出來的結果不符合預期。除此之外，還打錯名稱，像是ssd_ctl_en用到時打成ssd_ctl，結果輸出的值沒有改變，可是這類的bug不會導致無法編譯，因為系統很”好意”的幫你宣告，讓code能順利編譯。

- Conclusion :

這次實驗因為一堆小bug而出錯，但這類bug又不會導致編譯錯誤或是成為critical warning，讓debug的時間大幅增加，真是讓人感到無力。

- Reference :

  - 老師給的實驗講義

讓我知道code怎麼打。

  - 上學期的邏輯設計講義

讓我知道Shiter的原理