Lab 07

105060016 謝承儒

- Lab07-1 : 有凍結功能的分秒計時器

(凍結:表面上不動，實際上內部仍然還在計時。)

- Design Specification :

- Input : clk				//輸入的頻率(100MHz)

rst				//當=1時，使數字回到00並暫停

pb_s				//暫停/開始按鈕

pb_f				//凍結/重製按鈕

- Output : [7:0] display 	//七段顯示器的顯示碼

[3:0] display_c  //控制4個顯示器中哪個會改變

- Wire : clk_1				//除頻後的頻率(1Hz)

clk_100			//除頻後的頻率(100Hz)

[1:0] ssd_ctl		//從除頻器輸出，解碼後為display_c

pb_s/f_de		//經過Debounce後的pb_s/f

one_pulse_s/f													//經過One_pulse處理後，產生為期1週期的

freeze_en、rst_f、count_en

//從FSM輸出，分別代表是否凍結/重置/計時

co_s1/ co_min / co_m1

//代表進位，分別是秒十位數、分個位數、分十位數

[3:0] sec_s0、sec_s1、min_m0、min_m1

//秒和分的個位數、十位數

[3:0] d0、d1、d2、d3

//經過是否凍結的區塊後，準備顯示在顯示器的值

[7:0] display0、display1、display2、display3

//d經過解碼後得到的顯示碼

圖1 Lab07-1的區塊圖

- Design Implementation :

- Logic diagram :

圖2 Lab07-1的除頻器(100MHz->1Hz)

圖3 Lab07-1的除頻器(100MHz->100Hz)

圖4 Lab07-1的Debounce

圖5 Lab07-1的One pulse

圖6 Lab07-1的FSM

圖7 Lab07-1的sec_s0的up counter(個位數)

圖8 Lab07-1的sec_s1的 up counter(十位數)

圖9 Lab07-1的min_m0的 up counter(個位數)

圖10 Lab07-1的min_m0的 up counter(十位數)

圖11 Lab07-1的choose_mode

圖12 Lab07-1的SSD Decoder

圖13 Lab07-1的SSD Control

- Pin assignment :

- Input :

- clk = W5

- rst = R2

- pb_f = W19

- pb_s = T17

- Output :

- display[0] = V7

- display[1] = U7

- display[2] = V5

- display[3] = U5

- display[4] = V8

- display[5] = U8

- display[6] = W6

- display[7] = W7

- display_c[0] = U2

- display_c[1] = U4

- display_c[2] = V4

- display_c[3] = W4

- Discussion :

- 整體運作過程 :

        - 將clk輸入進除頻器(freq_div)，得到1Hz和100Hz的新clk。1Hz的用來驅動counter；100Hz的用來驅動Debonce、One_pulse、FSM。

此外，輸出ssd_ctl來做為待會SSD_Control的其中一個Input。

        - 將經過處理後的one_pulse_s、one_pulse_f輸入到FSM，得到freeze_en、rst_f、count_en，用來在後面的counter中作為條件來達到不同狀態。

        - 將4個counter的值(sec_s0/1、min_m0/1)輸入到choose_mode，並利用freeze_en來判斷是否處於凍結狀態，然後輸出要顯示出來的值(d0~3)。

        - 最後，把d0~3解碼成顯示碼(display0~3)，再加上ssd_ctl來控制顯示板(display_c)和將每個值逐一輸出(display)。

- 各block的構想 :

- 除頻器:用來製造1Hz、100Hz

跟之前的Lab相同，用輸入的clk(clk_c)來驅動27-bit的Counter(其值為[26:0]cnt)。在cnt=50M時，讓clk_d = ~clk_d且cnt歸零，達到1Hz的效果。

而將條件改成cnt=500K，便可以製造出100Hz。

除此之外，將其中的兩位輸出(ssd_ctl)，此次選擇cnt[15:14]。

- Debounce : 消除不穩定的震盪

利用一個4-bit的Shfiter，每次clk都將現在按鈕的狀態輸入(pb_s/f)，若4個都為1，則輸出pb_s/f_de=1。因為是由電腦模擬出來的，不會有不穩定的震盪。

- One Pulse : 製造只會為期1週期的1=>只會觸發一次效果

將剛得到的pb_s/f_de輸入進Flip Flop(FF)，只有當clk posedge時，FF才會打開讓值通過，因此FF後的值(pb_de_delay)會和進來前的(pb_de)有1clk的誤差。

將~(pb_de_delay)和pb_de做and，便可以製造出只會為期1週期的1。

- FSM:用來決定暫停、計時、凍結、重置4種狀態

因為有4種狀態，所以state是2-bit，00為暫停、01為計時、10為凍結、11為重置。

狀態的變換是經由兩個按鈕來控制；其中一個(pb_s)控制暫停還是計時；另一個則是凍結/重置(pb_f)，按下時，若為暫停狀態則會重置，若為計時狀態則會凍結。

- sec/min up counter

基本上只是一個簡單的BCD up counter，只是需要注意秒和分都是六十進位制，當為59時，下一個則是00。

- choose_mode: 是否處於凍結狀態

把剛剛在FSM得到的freeze_en作為選擇依據。

當freeze_en=0時，就代表為一般的計時，直接將輸入的各值(sec_s0/1、min_m0/1)輸出就好。

當freeze_en=1時，就代表是處於凍結狀態，把上個瞬間輸出的值(d1~3)再次輸出。

- SSD Decoder : 將數字轉換成顯示碼

將Choose_mode得到的值(D0、D1)輸入，作為多工器的依據(在code裡可用case得到相同效果)，解碼成8-bit2的顯示碼(display0、display1)，將它們輸入到下個SSD Control。

- SSD Control : 決定哪塊板子的值改變

把在除頻器得到的2-bit的ssd_ctl輸入，作為選擇SSD四個顯示器的依據。

當ssd_ctl_en=00時，便將display0輸出(display)，並將display_c輸出為1110。如此顯示器上便只有最後一位可以改變，保留其他三個的字母，其他ssd_ctl的情況也是一樣。

- 過程中的Bug :

一開始，在freeze的狀況下，再按一次凍結鍵應回到計時狀態，但反而會先重置後，再開始計時。把兩個按鍵的Debounce和One_pulse分開做就正常了。

- Lab07-2 : 可設定時間的倒數器

  - Design Specification :

    - Input : clk		    	//輸入的頻率(100MHz) 。

rst			    //當=1時，重置時間

setting			//是否在設定狀態

pb_p_hr

//設定時為加小時按鈕，倒數時為暫停/倒數

pb_s_min

//設定時為加小時按鈕，倒數時為開始倒數

    - Output : [7:0] display    //七段顯示器的顯示碼。

[3:0] display_c  //決定哪個顯示器改變。

[15:0]LEDs		//16個LED燈

    - Wire : clk_d			//除頻後頻率(40Hz)

clk_f				//除頻後頻率(100Hz)

[1:0] ssd_ctl		//從除頻器輸出，解碼後為display_c。

pb_s/p_de、one_pulse_s/p

//經過處理後的按鍵，給FSM相關的block，100Hz

pb_cs/cp、one_pulse_cs/cp

//經過處理後的按鍵，給setting和counter，40Hz

rst_f、de_en、set_en、light

//從FSM輸出、代表是否歸零、倒數、設定、發亮

[3:0] set_m0,set_m1,set_h0,set_h1

//代表設定的值

co_m1、co_hr、co_h1

//代表是否進位到下一個時間單位

[3:0] min_m0/1、hr_h0/1

//分、時的個、十位數值

br_m1、br_h0、br_h1

//代表借位

[7:0] display0、display1、display1、display1

//各個位數的顯示碼。

圖14 Lab07-2的區塊圖

  - Design Implementation :

    - Logic function :

LEDs_en = min_m0==4'd0 && min_m1==4'd0 && hr_h0==4'd0 && hr_h1==4'd0

    - Logic diagram :

圖15 Lab07-2的除頻器(100MHz->40Hz)

圖16 Lab07-2的除頻器(100MHz->100Hz)

圖17 Lab07-2的FSM

圖18 Lab07-2的 set_m0

圖19 Lab07-2的 set_m1

圖20 Lab07-2的 set_h0

圖21 Lab07-2的 set_h1

圖22 Lab07-2的 down counter

(各位數的結構差異不大)

圖23 Lab07-2的SSD Decoder

圖24 Lab07-2的SSD Control

    - Pin assignment :

        - Input :

          - clk : W5

          - rst : V17

          - setting : R2

          - pb_p_hr: W19

          - pb_s_min : T17

        - Output :

          - display[0] = V7

          - display[1] = U7

          - display[2] = V5

          - display[3] = U5

          - display[4] = V8

          - display[5] = U8

          - display[6] = W6

          - display[7] = W7

          - display_c[0] = U2

          - display_c[1] = U4

          - display_c[2] = V4

          - display_c[3] = W4

          - [15:0] LED = L1~U16(全部的LED燈的Pin腳)

- Discussion :

    - 整體運作過程 :

        - 將clk輸入進除頻器(freq_div)，得到40Hz(clk_d)和100Hz(clk_f)的新clk。40Hz的用來驅動down counter和setting相關的block(debounce_c、ome_pulse_c)；100Hz的用來驅動和FSM相關的block(debounce、ome_pulse)。

此外，輸出ssd_ctl來做為待會SSD_Control的其中一個Input。

        - 把clk_f、和經過處理的按鍵(one_pulse_s/p)輸入到FSM來決定各種狀態，並輸出set_en、de_en、rst_f、light來作為後面block的條件。

        - 把clk_d、和經過處理的按鍵(one_pulse_cs/cp)輸入到各個setting counter block，得到各個set的值(set_m0、m1、h0、h1)。

        - 把set_m0、m1、h0、h1分別輸入到其所屬的down counter，得到各位數的值(min_m0/1、hr_h0/1)。

        - 將min_m0/1、hr_h0/1輸入到SSD Decoder解碼得到顯示碼(display0~3)。

        - 最後，將display0~3輸入到SSD Control，再加上ssd_ctl來控制顯示板(display_c)和把每個值逐一輸出(display)。

    - 各block的構想 :

部分block可以沿用上個實驗Lab07-1的結構，而下面是說的是新block。

        - Debounce_c+One_pulse_c : 用於設定有關的block(Setting)

和原本的不同，這裡使用的clk是clk_d，而不是clk_f。因為輸出出來的one_pulse_cs/cp是要用在Setting blocks上，加上Setting是和 Down counter連動的，所以才採用相同的clk來避免bug。

        - Setting : 設定時/分的值

這些block和一般的BCD up counter沒有太大的差別，主要是+1的機制不是由clk來控制，而是改為按鈕來控制。此外，當從59分到00分時，並沒有進位，其他的就沒什改變。

        - 修改FSM :

這次我將state分成5種狀態，000是歸零、001是開始到數、010是暫停、011是設定、100是數完然後發光。

利用setting,one_pulse_s/p,LEDs_en來讓state互相轉換。

        - Down counter : 倒數計時器

其實這和up counter相同，只是把+1改成-1和進位轉成退位就可以達成了。

    - 過程中的Bug :

起初在設定值時，只要一按按鍵便會直接加到超過9，讓顯示器上顯示F，儘管之後把按鍵One_pulse化也一樣。

最後，按照同學說得把setting和down counter分開來寫bug就消失了。

- Conclusion :

上次才說有上手的感覺，結果這次就被打臉了。這次花了許多時間在消除bug，甚至為此改變整體結構才成功完成實驗。

- Reference :

  - 老師給的實驗講義

讓我知道大概的架構是時麼。